- 附件1

其他建设工程分类管理目录清单

| 类型 | 使用功能及工程类别 | 申报项目建筑面积 | 建筑及场所要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一般项目 | 1.商（市）场中的商铺、商业服务网点、银行网点、保险公司服务网点的改建。 | ﹤300m2 | 1.项目所在建筑耐火等级不低于二级，且项目位于地上； 2.商业服务网点应设置在住宅建筑的首层或首层及二层，每个分隔单元建筑面积不大于300㎡。 |
|  | 2.宾馆、饭店、商场、市场，影剧院，公共图书馆的阅览室，营业性室内健身、休闲场馆，医院的门诊楼，大学的教学楼、图书馆、食堂等的改建。 | ﹤300m2 | 1.项目所在建筑耐火等级不低于二级，且项目位于地上； 2.设有两个及以上安全出口。 |
|  | 3.非人员密集场所的公共建筑的新建、改建。 | ﹤500m2 | 1.项目所在建筑耐火等级不低于二级，且项目位于地上； 2.医疗建筑、老年人照料设施、校外教育培训机构、室内儿童活动场除外。 |
|  | 4.住宅建筑的新建，住宅建筑公共区域部分的改建。 | ／ | 1.项目所在建筑耐火等级不低于二级，且项目位于地上； 2.项目的建筑高度（或所在楼层位置）不大于21m。 |
|  | 5.办公建筑的改建。 | ﹤1000m2 | 1.项目所在建筑耐火等级不低于二级，且项目位于地上； 2.国家机关办公楼、电力调度楼、电信楼、邮政楼、防灾指挥调度楼、广播电视楼、档案楼除外。 |
|  | 6.火灾危险性为丁、戊类厂房和仓库的新建、改建。 | ﹤3000m2 | 1.项目所在建筑耐火等级不低于二级，且项目位于地上； 2.项目的建筑高度（或所在楼层位置）不大于24m； 3.不属于劳动密集型企业的生产加工车间。 |
| 重点项目 | 除一般项目以外的其他建设工程。 |  |  |

说明：

- 1.工程类别包含新建、改建，不包含扩建。其中改建包括装饰装修、改变用途、建筑保温施工。

2.商业服务网点指设置在住宅建筑的首层或首层及二层，每个分隔单元建筑面积不大于300㎡的商店、邮政所、储蓄所、理发店、百货店、副食店、粮店、邮政所、储蓄所、理发店、洗衣店、药店、洗车店、餐饮店（不使用明火）等小型营业性用房。

3.人员密集场所，是指公众聚集场所（宾馆、饭店、商场、集贸市场、客运车站候车室、客运码头候船厅、民用机场航站楼、体育场馆、会堂以及公共娱乐场所等），医院的门诊楼、病房楼，学校的教学楼、图书馆、食堂和集体宿舍，养老院，福利院，托儿所，幼儿园，公共图书馆的阅览室，公共展览馆、博物馆的展示厅，劳动密集型企业的生产加工车间和员工集体宿舍，旅游、宗教活动场所等。